Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup ciągnika do transportowania wody i innych materiałów w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: „Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, Dział: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW PODSTAWOWYCH USŁUG, Nazwa zadania: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie Gminy Krzyżanowice w czasie zagrożenia oraz w trakcie kryzysu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania, parametry techniczne, opis dodatkowego wyposażenia oraz szczegóły dotycząc przedmiotu zamówienia, sposób i termin jego realizacji-dostawy, warunki udzielenia zamówienia, warunki gwarancji , itp. określa niniejszy OPZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia zw. dalej SWZ wraz z załącznikami.

Główny kod CPV: 16700000-2 - ciągniki

Minimalne parametry techniczne ciągnika oraz  osprzętu wymagane przez Zamawiającego:

| 1 | Dane podstawowe |
| --- | --- |
| 1.1 | Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany w latach 2024-2025 |
| 1.2 | Przebieg nie większy niż 15 mth |
| 2 | Pojazd wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania |
| 2.1 | Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024r. poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy |
| 2.2 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024r. poz. 502 ze zm.) |
| 3 | Napęd |
| 3.1 | Napęd na 4 koła z blokadą mechanizmów różnicowych 100% sterowane elektrohydraulicznie |
| 4 | Silnik |
| 4.1 | Wysokoprężny turbodoładowany, intercooler |
| 4.2 | Minimalna moc silnika 120 KM (homologowana) |
| 4.3 | Układ wtryskowy Common Rail |
| 4.4 | Ilość cylindrów - minimum 4 |
| 4.5 | Cylindry chłodzone cieczą |
| 4.6 | Pojemność silnika – min. 3600 cm3 |
| 4.7 | Norma emisji spalin – nie niższa niż EURO5 (StageV) |
| 4.8 | Wentylator silnika ze sprzęgłem wiskotycznym |
| 5 | Skrzynia biegów |
| 5.1 | Skrzynia biegów 40km/h z automatycznie sterowanym napędem i blokadą |
| 5.2 | Rewers elektrohydrauliczny / funkcja STOP-GO |
| 5.3 | Zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem |
| 5.4 | Dźwignia rewersu kierunku jazdy z regulacją szybkości reakcji ciągnika |
| 5.5 | Ilość biegów min. 20 + 20 |
| 6 | Hydraulika |
| 6.1 | Pompa hydrauliczna o wydajności min. 50 l/min |
| 6.2 | Rozdzielacz hydrauliczny minimum 6-drogowy |
| 6.3 | Wolny powrót oleju |
| 7 | Wałek odbioru mocy |
| 7.1 | Obroty tylnego WOM minimum 540/1000 obr/min |
| 7.2 | Przyciski sterowania tylnego WOM na błotnikach kabiny |
| 8 | Hamulce |
| 8.1 | Niezależne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej na 4 koła |
| 8.2 | Instalacja dwuobwodowa hamulców pneumatycznych do przyczep |
| 9 | Tylny podnośnik |
| 9.1 | Udźwig min. 5000 kg |
| 9.2 | 3-punktowy układ zawieszenia |
| 9.3 | Regulacja – podnośnik tylny regulacja EHR |
| 9.4 | Możliwość regulacji podnośnika na zewnątrz ciągnika |
| 9.5 | Podnośnik z funkcją elektroniczną Auto-WOM |
| 10 | Układ elektryczny |
| 10.1 | Napięcie 12V |
| 10.2 | Panel wskaźników |
| 10.3 | Wyświetlacz cyfrowy km/h |
| 11 | Oświetlenie |
| 11.1 | Dwa przednie główne światła mijania |
| 11.2 | Oświetlenie robocze na przodzie i tyle ciągnika |
| 11.3 | Lampa błyskowa ostrzegawcza na dachu ciągnika |
| 12 | Układ kierowniczy |
| 12.1 | Kierownica regulowana w min. 2 płaszczyznach |
| 12.2 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydrostatyczny |
| 13 | Kabina kierowcy |
| 13.1 | Amortyzowana |
| 13.2 | Fotel kierowcy z zagłówkiem i amortyzacją pneumatyczną |
| 13.3 | Fotel z podłokietnikiem i joystickiem do sterowania z następującymi funkcjami: napęd, gaz ręczny, tylny podnośnik, WOM |
| 13.4 | Wycieraczka przednia i tylna |
| 13.5 | Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby |
| 13.6 | Fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa |
| 13.7 | Kabina 4-słupkowa |
| 13.8 | Kabina wyciszona wentylowana, ogrzewana i klimatyzowana |
| 13.9 | Wyłącznik zasilania w kabinie |
| 13.10 | Lusterka wsteczne zewnętrzne teleskopowe |
| 13.11 | Instalacja radiowa (antena + minimum 2 głośniki) |
| 14 | Koła rolnicze |
| 14.1 | Przednie minimum 440/65R28 |
| 14.2 | Tylne minimum 540/65R38 |
| 15 | Pozostałe wymagania |
| 15.1 | Instalacja pneumatyczne jedno i dwuobiegowa |
| 15.2 | Przedni TUZ |
| 15.3 | Tylny zaczep automatyczny szybkiej regulacji |
| 15.4 | Tylny zaczep dolny |
| 15.5 | Zbiornik paliwa minimum na 140 l |
| 15.6 | Zbiornik ad-blue minimum na 10 l |
| 15.7 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 15.8 | Gaśnica |
| 15.9 | Skrzynka narzędziowa |
| 15.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

Pozostałe wymagania:

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji;

- Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – Baza Magazynowo - Techniczna (Krzyżanowice, ul. Główna 82);

- Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty:

  - Ważne świadectwo homologacji dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Karta gwarancyjna / książka serwisowa w języku polskim

  - Fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego ,

  - Certyfikat CE oraz deklarację zgodności (zgodny z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta, dokumentacja techniczna zawierająca instrukcję obsługi w języku polskim)

  - Dokumenty umożliwiające skuteczne zarejestrowanie ciągnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - Dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz listę Autoryzowanych  Stacji  Obsługi/punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych zaoferowanego ciągnika wraz z osprzętem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  - Ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym z przepisów.

- Najpóźniej w dniu wydania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy komplet kluczy w ilości przekazanej przez producenta.

- Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji, eksploatowania przedmiotu zamówienia osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie i terminie ustalonym przez Zamawiającego;

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta pojazdu będącego przedmiotem zamówienia lub za pośrednictwem serwisu mobilnego;

- Zbiornik pojazdu – powinien być zapełniony co najmniej w ½ swojej pojemności 
w momencie odbioru przez Zamawiającego;

- Ciągnik powinien być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.)

- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia;

- Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert;

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego.