Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup samochodu WUKO w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”.

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: „Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, Dział: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW PODSTAWOWYCH USŁUG, Nazwa zadania: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie Gminy Krzyżanowice w czasie zagrożenia oraz w trakcie kryzysu”.

Główny kod CPV: 42997200-3 - Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów

| PODWOZIE Wymagane minimalne parametry techniczne: |  |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji kompletnego pojazdu 2024; 2025 – pojazd fabrycznie nowy |
|  | Podwozie 4 x 2 18 ton pod zabudowę |
|  | Kabina dzienna krótka ze stalowym zderzakiem |
|  | Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. |
|  | Lewostronny układ kierowniczy |
|  | Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy |
|  | Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza |
|  | Wywietrznik dachowy |
|  | Radioodbiornik FM/DAB/DAB+ |
|  | Światła hamowania awaryjnego |
|  | Wspomaganie hamowania awaryjnego AFU |
|  | Kontrola toru jazdy i system zapobiegający przewrócenia ESC |
|  | Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy np. ESP |
|  | Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem |
|  | Oś przednia 7,5 tony wyposażona w paraboliczne zawieszenie piórowe, amortyzatory i stabilizator |
|  | Tylna oś napędzana 12,6 ton z regulowanym 2-miechowym zawieszeniem pneumatycznym |
|  | 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności do 8 l |
|  | Moc min. 200 kW |
|  | Emisja spalin Euro 6 |
|  | Automatyczna/zautomatyzowana skrzynia biegów |
|  | Układ ASR i ABS |
|  | Zbiornik paliwa min. 200 litrów |
|  | Rozstaw osi max. 3,8 m |
|  | Maksymalna masa całkowita pojazdu 18000 kg |
|  | Opony wielosezonowe |
|  | Koło zapasowe |
| Zabudowa samochodu wymagane minimalne parametry |  |
|  | Zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości minimum 5 mm, cylindryczny, montowany na stałe do ramy pojazdów, zabezpieczony antykorozyjnie |
|  | Pojemność: 7000 - 9000 l (Przykładowy podział: 6000/7000 l osady, 1000/2000 l woda czysta) |
|  | Kompresor ssąco tłoczący do pracy ciągłej, chłodzony cieczą o wydajności min. 900 m3 / h |
|  | Automatyczny system smarowania pompy (ssąco tłoczącej) |
|  | Pompa ciśnieniowa min. 150 l / min. 150 bar |
|  | Dennica otwierana hydraulicznie |
|  | Osobna równoczesna praca pomp |
|  | Zwijak na kołowrocie długości min. 60 m (zwijany hydraulicznie) |
|  | Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem |
|  | Kąt pochylenia zbiornika w przedziale min 4 stopni |
|  | Dwa węże ssące ze złączami strażackimi 110 mm |
|  | Rynny na węże wykonane z aluminium |
|  | Tylna rynna – ociekacz (aluminium) |
|  | Płynowskaz boczny wykonany z poliwęglanu odpornego na czynniki chemiczne i zabezpieczony przed uderzeniem |
|  | Przepływomierz elektroniczny |
|  | Kamera cofania |
|  | Kamera inspekcyjna: mobilny zestaw, kabel wsuwany o długości min. 60, monitor – wyświetlacz o wymiarach min. 5,6”, moduł kamery o wysokiej rozdzielczości, automatyczny obraz samopoziomujący, wodoodporność, hamulec zatrzymujący, możliwość zapisu. |
| POZOSTAŁE: |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji. |
|  | Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (Krzyżanowice, ul. Głowna 82). |
|  | Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty: - komplet dokumentów (jeśli wymagane) niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, w tym aktualna homologacja UE oraz inne wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. - świadectwa dopuszczenia (jeżeli wymagane); - instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim; - dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych; - książki gwarancyjne w języku polskim; - ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym z przepisów. |
|  | Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji, eksploatowania przedmiotu zamówienia osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie i terminie ustalonym przez Zamawiającego. |
|  | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta pojazdu będącego przedmiotem zamówienia lub za pośrednictwem serwisu mobilnego. |
|  | Zbiornik pojazdu – powinien być zapełniony co najmniej w ½ swojej pojemności w momencie odbioru przez Zamawiającego; |
|  | Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia. |
|  | Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego. |
|  | Pojazd musi być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami: – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.), – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.). |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |