Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup wozu asenizacyjnego w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: „Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, Dział: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW PODSTAWOWYCH USŁUG, Nazwa zadania: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie Gminy Krzyżanowice w czasie zagrożenia oraz w trakcie kryzysu”.

Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

Dodatkowy kod CPV: 34144520-9 - Cysterny do gromadzenia ścieków

| PODWOZIE Wymagane minimalne parametry techniczne: |  |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji kompletnego pojazdu 2024; 2025 – pojazd fabrycznie nowy |
|  | Podwozie 4 x 2 18 ton pod zabudowę |
|  | Kabina dzienna krótka ze stalowym zderzakiem |
|  | Przyciemniona przednia szyba podgrzewana elektrycznie |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne |
|  | Halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami |
|  | Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego |
|  | Światła do jazdy dziennej LED |
|  | Światła przeciwmgielne i światła doświetlające zakręty |
|  | Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. |
|  | Elektryczna regulacja lusterek głównych |
|  | Kamera z tyłu pojazdu zapewniająca widok wsteczny. Obraz z kamery powinien być widoczny na wyświetlaczu w kabinie |
|  | Centralny zamek drzwiowy - 2 piloty i 2 kluczyki |
|  | Lewostronny układ kierowniczy |
|  | Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy |
|  | Fotel kierowcy ogrzewany z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją amortyzacji i regulowanym podparciem lędźwiowym. Zintegrowany zagłówek i trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Welurowa tapicerka foteli |
|  | Podwójny fotel zmiennika lub dwa osobne fotele z welurową tapicerką. Oba fotele z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa |
|  | Napinacze pasów bezpieczeństwa przy fotelach kierowcy i pasażerów |
|  | Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza |
|  | Wywietrznik dachowy |
|  | Radioodbiornik FM/DAB/DAB+ z funkcjami przesyłania strumieniowego przez USB i Bluetooth |
|  | Tempomat adaptacyjny (ACC) z układem ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu |
|  | Poduszka powietrzna w kole kierownicy |
|  | Funkcja rozpoznawania ograniczenia prędkości |
|  | Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu |
|  | Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy np. ESP |
|  | Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem |
|  | Immobiliser silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika. |
|  | Asystent ruszania/radar bliskiego zasięgu, który informuje kierowcę o obecności szczególnie narażonych użytkowników dróg z przodu pojazdu |
|  | Oś przednia 7,5 tony wyposażona w paraboliczne zawieszenie piórowe, amortyzatory i stabilizator |
|  | Tylna oś napędzana 13 ton z regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie |
|  | Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego |
|  | Opony wielosezonowe 315/80R22.5 |
|  | Koło zapasowe |
|  | Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu |
|  | 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6 -7 l |
|  | Moc min. 220 kW, maksymalny moment obrotowy min. 1100 Nm |
|  | Emisja spalin Euro 6 |
|  | Automatyczna/zautomatyzowana skrzynia biegów |
|  | Układ ASR i ABS |
|  | Hamulec górski/zjazdowy |
|  | Rozstaw osi max. 3,8 m |
|  | Zbiornik paliwa min. 200 litrów |
|  | Tylna osłona podwozia |
|  | Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy tj. wyposażony w zaczep i niezbędne złącza |
|  | Alternator min. 100 A i akumulatory 2 x min. 170 Ah |
|  | Maksymalna masa całkowita pojazdu 18000 kg |
|  | Maksymalna DMC zestawu 28 000 kg |
|  | Ogrzewany filtr wstępny paliwa |
|  | Wlot powietrza umieszczony u góry kabiny |
|  | Osłona chłodnicy przed owadami |
|  | Lewarek |
| Zabudowa asenizacyjna Wymagane minimalne parametry techniczne: |  |
|  | Zbiornik metalowy wykonany ze stali węglowej o grubości ścianki min 5mm wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, zabezpieczony od wewnątrz przed korozją za pomocą farby epoksydowej. |
|  | Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej malowanej w kolorze ramy podwozia. |
|  | Kolor zbiornika wg RAL – do uzgodnienia z Zamawiającym (po podpisaniu umowy) |
|  | Pojemność całkowita zbiornika min 10 000 litrów. |
|  | Zbiornik wyposażony w 2 przegrody wewnętrzne. |
|  | Kompresor ssąco-tłoczący z napędem hydraulicznym o wyd. min. 600 m3/h, chłodzony powietrzem, wyposażony w zawór nadciśnienia i podciśnienia. Kompresor wyposażony w kroplomierz do regulacji smarowania. |
|  | Wskaźnik napełnienia zbiornika – rura PCV z boku zabudowy skalowana co 500 litra. |
|  | Dolny zawór ssący z przyłączem strażackim do ssania i tłoczenia o średnicy 4’’, umieszczony z tyłu otwierany ręcznie. |
|  | Przyłącze do węża 4’’ (110mm) ułatwiające szybki montaż węża (przyłącze strażackie). |
|  | Podwójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem wyposażony w: - górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami - dolny zawór pływakowy znajdujący się nad kompresorem |
|  | Zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy. |
|  | Manowakuometr (wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku). |
|  | W tylnej części zabudowy dodatkowe sterowanie kompresora. |
|  | Głębokość zasysania min 5 m od poziomu jezdni. |
|  | Czas napełniania maksymalnie 5 minut |
|  | Wychwytywacz oleju smarnego/tłumik hałasu. |
|  | Stelaże [rynny] na węże ssące wykonane z blachy aluminiowej o grubości minimum 3mm z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika. |
|  | Skrzynka na narzędzia |
|  | Lampa halogenowa oświetlająca miejsce pracy z tyłu zabudowy |
|  | Lampa sygnalizacyjna żółta (stroboskopowa) z tyłu beczki. |
|  | Uchwyty na tylnej dennicy do podtrzymywania węży ssawnych. |
|  | Wąż ssąco – tłoczący fi 110 o długości 10 mb |
|  | Tylna dennica otwierana i ryglowana mechanicznie wyposażona w przyłącze strażackie fi 110 oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający i ociekacz pod zasuwą. |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bar. |
|  | Maksymalne podciśnienie: 0,8 bar. |
|  | Zabudowa asenizacyjna umożliwiająca pełną obsługę przez jedną osobę. |
|  | Nachylenie zbiornika w przedziale 2-3 stopnie. |
|  | Kamera wsteczna zamontowana z tyłu pojazdu zabezpieczona + kolorowy monitor LCD 7” zamontowany w kabinie kierowcy |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA: |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji. |
|  | Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (Krzyżanowice, ul. Głowna 82). |
|  | Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty: - komplet dokumentów (jeśli wymagane) niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, w tym aktualna homologacja UE oraz inne wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. - świadectwa dopuszczenia (jeżeli wymagane); - instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim; - dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych; - książki gwarancyjne w języku polskim; - ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym z przepisów. |
|  | Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji, eksploatowania przedmiotu zamówienia osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie i terminie ustalonym przez Zamawiającego. |
|  | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta pojazdu będącego przedmiotem zamówienia lub za pośrednictwem serwisu mobilnego. |
|  | Zbiornik pojazdu – powinien być zapełniony co najmniej w ½ swojej pojemności w momencie odbioru przez Zamawiającego; |
|  | Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia. |
|  | Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego. |
|  | Pojazd musi być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami: – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.), – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.). |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |