# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# na zadanie:

„Zakup koparko – ładowarki w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: „Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, Dział: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW PODSTAWOWYCH USŁUG, Nazwa zadania: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie Gminy Krzyżanowice w czasie zagrożenia oraz w trakcie kryzysu”.

- Kod CPV:

43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, i maszyny górnicze

43261000-0 Koparki mechaniczne

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania, parametry techniczne, opis dodatkowego wyposażenia oraz szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, sposób i termin jego realizacji-dostawy, warunki udzielenia zamówienia, warunki gwarancji , itp. określa niniejszy OPZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia zw. dalej SWZ wraz z załącznikami.

- Opis przedmiotu zamówienia „Zakup koparko – ładowarki w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”

  - Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla przedmiotu zamówienia:

    - Układ napędowy:

- silnik o mocy min. 81 kW / 110 KM spełniający normy emisji spalin,

- automatyczna skrzynia biegów,

- blokada tylnego mostu,

- napęd na 4 koła,

- obie osie skrętne,

- opony o równym ogumieniu oraz rozmiarze min. 440/80-28,

- metalowa osłona wału napędowego,

- 2 akumulatory.

    - Ramię koparki:

- rozsuwane teleskopowo, długość min. 4,9 m,

- blokada transportowa wysięgnika i obrotu,

- sterowanie za pomocą elektrycznych joysticków,

- zasięg na poziomie gruntu min. 7081 mm,

- maksymalna głębokość kopania min. 6218 mm,

- szybkozłącze koparkowe,

- łyżka kopiąca o szerokości min. 750 mm,

- łyżka kopiąca o szerokości min. 610 mm,

- łyżka kopiąca o szerokości min. 450 mm,

- łyżka skarpowa sztywna min. 1200 mm.

    - Pozostałe:

- światła roboczych LED,

- oświetlenie drogowe (tylne światła LED),

- moduł GPS do monitorowania pracy maszyny,

- gumowe podkładki stabilizatorów,

- światło ostrzegawcze "kogut",

- zestaw narzędzi,

- przeciwwaga min. 115 kg.

    - Hydraulika:

- pompa wielotłoczkowa,

- przepływ max. 187 l/min,

- ciśnienie max. 250 bar,

- chłodnica oleju hydraulicznego.

    - Ramię ładowarkowe:

- układ równoległego podnoszenia,

- sterowanie za pomocą elektrycznego joysticka,

- system amortyzacji ramienia w czasie jazdy,

- łyżka wielofunkcyjna o pojemności min. 1,3 m³, z zębami z widłami.

    - Środowisko operatora :

- kabina z certyfikatami bezpieczeństwa,

- ogrzewanie i wentylacja,

- klimatyzacja,

- fotel podgrzewany,

- fotel amortyzowany pneumatycznie,

- 2 lusterka zewnętrzne,

- lusterko wewnętrzne.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.

- Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (Krzyżanowice, ul. Główna 82).

- Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty:

- komplet dokumentów (jeśli wymagane) niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, 
w tym aktualna homologacja UE oraz inne wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- świadectwa dopuszczenia (jeżeli wymagane);

- instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim;

- dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych;

- książki gwarancyjne w języku polskim;

- ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym z przepisów.

- Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji, eksploatowania przedmiotu zamówienia osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta pojazdu będącego przedmiotem zamówienia lub za pośrednictwem serwisu mobilnego.

- Zbiornik pojazdu – powinien być zapełniony co najmniej w ½ swojej pojemności w momencie odbioru przez Zamawiającego;

- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia.

- Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące, liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych 
do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Jednak z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym i zostało wskazane do jakiego konkretnie terminu należy rozliczyć, zamówienie winno być wykonane nie dłużej niż do 15.12.2025 r.

- Pojazd musi być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami:
– ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.),
– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.),