OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie:

„Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC
na terenie Gminy Krzyżanowice”

Część I – Zakup sprzętów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC na terenie Gminy Krzyżanowice.

- Kod CPV:

Główny kod CPV:

35110000-8 – Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Pomocnicze kody CPV:

35120000-1 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

44212383-7 - Zapory

32236000-6 – Radiotelefony

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

34144213-4 - Motopompy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania, parametry techniczne, opis dodatkowego wyposażenia oraz szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, sposób i termin jego realizacji-dostawy, warunki udzielenia zamówienia, warunki gwarancji, itp. określa niniejszy OPZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia zw. dalej SWZ wraz 
z załącznikami.

- Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla przedmiotu zamówienia:

  - „Zakup zapór przeciwpowodziowych (400m)”

| Poz. | Przedmiot | Opis szczegółowy - wymagania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapora przeciwpowodziowa | Zapora przeciwpowodziowa z rękawem ochronnym. długość pojedynczego odcinka : min. 10 m; średnica napełnionej zapory: min 0,8 m; materiał: PCV o gramaturze powyżej 600 g/m²; wlew: typ STORZ 52 lub 75; | 400 m |

  - „Zakup radiotelefonów cyfrowo analogowych służb zarządzania kryzysowego Gminy Krzyżanowice (4 szt.)”

| Poz. | Przedmiot | Opis szczegółowy - wymagania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Radiotelefon cyfrowo analogowy | Radiotelefon cyfrowo analogowy norma: MIL-STD-810H lub równoważna; odporność na wstrząsy i upadki; stopień ochrony IP68; konstrukcja odporna na temperatury – działanie w zakresach od -25°C do +55° odporność na chemikalia; kolorowy wyświetlacz min 2,2” – czytelny interfejs; dobra widoczność w warunkach słabego oświetlenia i zadymienia; zasięg: min 10 km; wbudowane Wi-Fi; bluetooth;. w zestawie: ładowarka 230 V, antena, akumulator, instrukcja obsługi. | 4 szt. |

  - „Mobilny sprzęt oświetleniowy (2 maszty dużej mocy oraz 2 maszty dużej mobilności)”

| Poz. | Przedmiot | Opis szczegółowy - wymagania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Najaśnica - mobilny system oświetlenia obszarowego dużej mocy | Mobilny sprzęt oświetleniowy dużej mocy moc: min. 600W; strumień świetlny: min. 100 000 lumenów; temperatura barwowa: od 4500 K do 5500 K; klasa szczelności: min. IP65; żywotność: min. 50 000 godzin pracy; w zestawie: maszt o długości min 4m; | 2 szt. |
| 4 | Najaśnica – mobilny system oświetlenia dużej mobilności | Mobilny sprzęt oświetleniowy dużej mobilności moc: min. 660W; strumień świetlny: min. 20 000 lumenów; klasa szczelności: min. IP54; w zestawie: maszt o długości min 1,5m mocowany na walizce; transport w ergonomicznej walizce z akumulatorem gwarantujący wysoką mobilność zestawu. | 2 szt. |

  - „Zakup pomp do wody brudnej (5 spalinowych)”

| Poz. | Przedmiot | Opis szczegółowy - wymagania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pompa spalinowa do brudnej wody | Pompa spalinowa do wody brudnej medium : woda szlamowa/półszlamowa wydajność : min. 1000 l/min średnica króćcy przyłączeniowych : ssawny min. 2 cale , tłoczny min. 2 cale | 5 szt. |

  - „Zakup pomp do wody brudnej (5 elektrycznych)”

| Poz. | Przedmiot | Opis szczegółowy - wymagania | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Pompa elektryczna do brudnej wody | Pompa elektryczna do wody brudnej certyfikowana zgodnie z normą DIN 14425 lub równoważne. możliwość pracy z agregatami o mocy 3 kVA klasa ochrony: min IP67 wydajność – swobodny wypływ min 650 l/min sito ssawne max 8 mm. masa z kablem:; od 20 kg do 23 kg. | 5 szt. |  |

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.

- Zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (Krzyżanowice, ul. Główna 82).

- Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty:

  - instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim;

  - dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych;

  - książki gwarancyjne w języku polskim;

  - ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym 
z przepisów.

- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia.

- Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 15 dni od dnia zawarcia umowy.

Jednak z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym i zostało wskazane do jakiego konkretnego terminu należy rozliczyć, zamówienie winno być wykonane nie dłużej niż do 15.12.2025 r.

- Sprzęt zgodny z obowiązującymi standardami i normami dla danego asortymentu oraz dopuszczony na rynek europejski (CE).