OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie:

,,Zakup samochodu ciężarowego z HDS w ramach realizacji zadań własnych                             z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice’’

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania, parametry techniczne, opis dodatkowego wyposażenia oraz szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, sposób i termin jego realizacji-dostawy, warunki udzielenia zamówienia, warunki gwarancji itp. określa niniejszy OPZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia zw. dalej SWZ                    wraz z załącznikami.

- Opis przedmiotu zamówienia ,,Zakup samochodu ciężarowego z HDS w ramach realizacji zadań własnych z  zakresu  Ochrony  Ludności  i  Obrony  Cywilnej                         na  terenie  Gminy  Krzyżanowice’’

- Kod CPV:

  - Główny kod CPV:

34130000-7   Pojazdy silnikowe do transportu towarów.

  - Pomocnicze kody CPV:

34142000-4   Ciężarówki wyposażone w dźwig i inne pojazdy samowyładowcze

34134000-5   Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

- Minimalne wymagania techniczno - użytkowe dla przedmiotu zamówienia:

  - Główne cechy/charakterystyka pojazdu

- rok produkcji: 2024 lub 2025 (fabrycznie nowy)

- konfiguracja osi: 4 x 2

- rozstaw osi: min. 4 350 mm

- DMC: do 8 000 kg

- rodzaj skrzyni biegów: 6-biegowa, manualna

- strona ruchu: ruch prawostronny

  - Silnik:

- 4 - cylindrowy

- moc maksymalna: min. 170 KM

- pojemność skokowa: min. 2 900 cm3

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- norma emisji spalin: min. EURO 6

4.3 Podwozie / nadwozie

- fartuchy przeciwbłotne osi przedniej

- koła stalowe

- system ESP

- układ hamowania awaryjnego AEBS + hamulec miejski

- zbiornik paliwa min. 100 l. + AdBlue min. 20 l.

- czujniki parkowania tylne

- tempomat

- klimatyzacja manualna

- kabina 3- osobowa (kierowca+ 2 pasażerów)

- fotel kierowcy regulowany

- lusterka elektryczne, podgrzewane

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- centralny zamek

- wspomaganie kierownicy

- szyby w kabinie sterowane elektrycznie

4.4  Wyposażenie dodatkowe

- trójkąt ostrzegawczy

- komplet kluczy, kliny pod koła, koło zapasowe

- podgrzewany filtr paliwa

- tachograf cyfrowy

- radio, Bluetooth, USB

- światła LED (dzienne, mijania, drogowe, przeciwmgielne)

- skrócona instrukcja obsługi w jęz. polskim

4.5   Zabudowa typu wywrotka 3W

- długość wewnętrzna: min. 3 800 mm

- szerokość wewnętrzna: min. 2 200 mm

- rama stalowa – cynkowana, malowana proszkowo

- ściana przednia stalowa do wys. min. 500 mm,

- podłoga stalowa, gr. min. 3 mm

- burty boczne stalowe, wys. min. 500 mm, otwierane w dolnej lub/i górnej osi

- siłownik hydrauliczny podpodłogowy

- plandeka zwijana

- oświetlenie wedle kodeksu drogowego

- zasilanie wywrotki z PTO fabrycznie zamontowanego w samochodzie

- montaż żurawia za kabiną + badanie UDT

- dopuszczenie jednostkowe do rejestracji

4.6   Żuraw HDS hydrauliczny

- maks. moment udźwigu: min. 39 kNm

- min. udźwig przy wysięgu 3,60 m conajmniej 1120 kg

- sterowanie radiowe

- belki podporowe o rozstawie min. 3500 mm, wysuwane ręcznie lub hydraulicznie

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.

- Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 82).

- Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty:

  - komplet dokumentów (jeśli wymagane) niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, w tym aktualna homologacja UE oraz inne wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  - dokument potwierdzający pozytywne badanie UDT oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do przyszłych okresowych badań wykonywanych przez Urzędy Dozoru Technicznego – dokumenty dostępne po rejestracji urządzenia na platformie 
E-UDT;

  - instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim;

  - dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych;

  - książki gwarancyjne w języku polskim;

  - ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym 
z przepisów.

- Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji, eksploatowania przedmiotu zamówienia osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta pojazdu będącego przedmiotem zamówienia lub za pośrednictwem serwisu mobilnego.

- Zbiornik pojazdu – powinien być zapełniony co najmniej w ½ swojej pojemności 
w momencie odbioru przez Zamawiającego;

- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia.

- Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Jednak z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym i zostało wskazane do jakiego konkretnie terminu należy rozliczyć, zamówienie winno być wykonane nie dłużej niż do 15.12.2025 r.

- Pojazd musi być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami:

– ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.),

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 
z późn. zm.).