# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# na zadanie:

# „Zakup ładowarki kołowej w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności 
i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: „Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, Dział: ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW PODSTAWOWYCH USŁUG, Nazwa zadania: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie Gminy Krzyżanowice w czasie zagrożenia oraz w trakcie kryzysu”.

- Kod CPV:

31158000-8 Ładowarki

43250000-0 Ładowarki czołowe

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania, parametry techniczne, opis dodatkowego wyposażenia oraz szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, sposób i termin jego realizacji-dostawy, warunki udzielenia zamówienia, warunki gwarancji , itp. określa niniejszy OPZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia zw. dalej SWZ wraz z załącznikami.

- Opis przedmiotu zamówienia „Zakup ładowarki kołowej w ramach realizacji zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzyżanowice”

  - Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla przedmiotu zamówienia:

    - Charakterystyka techniczna:

- silnik o mocy min. 75 KM/55,4 kW,

- silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, spełniający normy emisji spalin Stage V,

- pompa hydrauliczna osiowo-tłokowa,

- układ hydrauliczny o przepływie max. 110 l/min i ciśnieniu roboczym max. 260 bar,

- maksymalna prędkość jazdy co najmniej 24 km/h,

- linia hydrauliczna do osprzętów z szybkozłączkami,

- napęd mechaniczny 4x4,

- przekładnia Powershuttle, czterobiegowa.

    - Parametry techniczne:

- udźwig maksymalny min. 3500 kg,

- udźwig na pełnej wysokości min. 2800 kg,

- maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 6,90m,

- maksymalny zasięg do przodu min. 4,0 m,

- masa maszyny max. 6930 kg,

- długość całkowita do karetki min. 4,70 m,

- długość do czoła wideł max. 4,78 m,

- długość całkowita (z widłami) max. 5,98 m,

- szerokość całkowita max. 2,27 m,

- wysokość ładowarki teleskopowej max. 2,48 m,

- długość wideł std max. 1200 mm.

    - Środowisko operatora:

- kabina spełniająca normy ROPS/FOBS Level 2 (lub równoważne),

- ogrzewanie,

- klimatyzacja,

- wycieraczki szyb przedniej, tylnej, bocznej i dachowej,

- regulowana kierownica,

- fotel amortyzowany mechanicznie,

- elektroniczna dźwignia sterująca typu joystick,

- przełącznik kierunku jazdy w joysticku.

    - Dodatkowy osprzęt:

- łyżka budowlana:

  - pojemność łyżki powyżej 900 litrów,

  - szerokość robocza powyżej 2300 mm.

- zawiesie 2-hakowe:

  - udźwig hak 1 - min. 4000 kg,

  - udźwig hak 2 – min 1200 kg,

  - wysięg hak 1 – min. 700 mm,

  - wysięg hak 2 – min. 2700 mm.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.

- Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (Krzyżanowice, ul. Główna 82).

- Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty:

  - komplet dokumentów (jeśli wymagane) niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, w tym aktualna homologacja UE oraz inne wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  - świadectwa dopuszczenia (jeżeli wymagane);

  - instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim;

  - dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych;

  - książki gwarancyjne w języku polskim;

  - ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym z przepisów.

- Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji, eksploatowania przedmiotu zamówienia osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie 
i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta pojazdu będącego przedmiotem zamówienia lub za pośrednictwem serwisu mobilnego.

- Zbiornik pojazdu – powinien być zapełniony co najmniej w ½ swojej pojemności w momencie odbioru 
przez Zamawiającego;

- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia.

- Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące liczone 
od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych 
do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Jednak z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym i zostało wskazane do jakiego konkretnego terminu należy rozliczyć, zamówienie winno być wykonane nie dłużej niż do 15.12.2025r.

- Pojazd musi być wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia wymagane przepisami:

– ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.),

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).